DM-600(Ⅰ)型红外分光测油仪

DM-600(Ⅰ)型红外分光测油仪是根据国家标准HJ 637-2018开发研制的一类专用仪器，在波数2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1处分别测量甲基、亚甲基和苯环的吸收值，根据公式计算出样品中油分的含量。测量方法可分为：全谱扫描、三点扫描和非分散测量。该仪器采用微机控制，能自动测量，光学元件固定、性能稳定，较之重量法、紫外法、荧光法等以前的方法，具有重现性好、准确度高、可比性强、不受油品成分结构限制，操作简单方便等显著特点，是与国际标准接轨的首选仪器，可广泛应用于各级环境监测部门对于地面水、地下水、生活污水、石油化工等行业循环水、污水中含油量及饮食油烟排放的监测。

技术优势

一体化光学系统

仪器体积小、光程短、能量大，先分光后吸收，符合红外光谱特点要求，稳定性好、信噪比高。

长寿命光源

无需更换光源，实时自动调零，计算机采集光源发光时和熄灭时的信号，实现零点实时自动调整，从而简化操作并提高信号的长期稳定性，同时保证光源使用寿命可达5000小时以上。

红外脉冲光源

该产品采用国际最新技术成果广频调制式红外脉冲光源，信号频率高，选频放大，信号输出不受杂散光影响，同时由于无机械切光运动器件，从而简化了仪器结构，提高了仪器可靠性。

精密步进电机控制光栅

采用精密步进电机控制光栅，具有波长修正功能，波长精度高，重复性好，电子元器件全新布局，电磁兼容，结构上更适合升级，可升级成8通道全自动三波数红外分光测油仪。

半导体探测器

使用寿命长，应用半导体制冷技术，使信号输出更稳定，信号输出不受室温变化的影响。

自动补偿

具有光源自动补偿系统、信号漂移修正系统，基线无漂移。传感器信号处理采用锁相放大电路，提高了仪器信噪比和最低检出限。

集成化

仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高，从而提高了仪器的可靠性和可维护性。

比色池

独特的比色池结构设计，适用4厘米比色皿。

效率

分析效率高，仪器在28秒钟内（非分散红外法2秒钟）即可完成一个样品的分析测定。