DM-600(Ⅲ)型便携式红外分光测油仪

DM-600(Ⅲ)型红外分光测油仪采用一体化设计方式，仪器小巧、方便携带，便于现场使用，同时符合中华人民共和国国家环境保护标准“HJ637-2018”水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法”：水样pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后，测定油类；将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后，测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）处的吸光度A2930、A2960和A3030，根据校正系数进行计算；动植物油的含量为油类与石油类含量之差。

技术优势

一体化设计

一体化光学系统设计，稳定性好、抗震性能高；专属安全防护箱，携带方便、操作灵活、方便野外检测；

连续工作时间长

配有大功率锂电池，连续测量时间大于八小时，同时配有外接电缆，连接汽车电源测量，使现场测量时间更长；

适用试剂

四氯化碳和四氯乙烯均适用；

动态连续扫描特征吸收谱图

吸光度范围：0.00000～2.00000AU;波数范围：3400cm-1～2400cm-1;波数准确度：±1cm-1；

最低检出浓度：0.004mg/L(水样浓度)

工作环境

环境温度：-5-50℃ ；相对湿度：20%-95%；主机电源功率：(220±22)V、(50±1)Hz、50VA

应用领域

环境监测地表水、地下水、生活污水、工业废水中油含量监测

饮食业油烟排放监测

石油、化工等行业循环水、污水中含油量监测

冶炼行业、发电厂、热电厂等工业污水、循环水中含油量监测

自来水公司水源水中含油量的测定

农业、林业和畜牧业土壤和灌溉水中油含量的测定

海洋环境、渔业环境、水文勘测中石油类的测定

各大科研院校、铁路、防疫部门对油类的检测