ISC-10型降水降尘自动采样器

ISC-10型降水降尘自动采样器是一款全天候的采雨设备，用于全自动降雨分时采集。

不仅可以采集降雨总量，还能根据用户的不同需要，设定采样时间，分时间收集不同的样品。

增强人机互动、让使用者随时了解仪器的运行状态，该仪器的性能已经达到国外同类仪器水平。

其应用领域更为广泛，可供环保、水文、水利、军事、科研、教育等部门对大气降水、降尘的常规监测和科研要求。

技术优势

主机

不锈钢制造，采用梳状传感器，灵敏度高，抗干扰能力强。

自动采样

采样器降水时自动打开，降水结束时自动关闭，连续自动采样。

采集多样性

既可以采集雨雪样品，也可晴天采集干降尘样品。

记忆系统

采样器内部具有智能程序控制功能及数据记忆系统，可连接微机实现降水数据显示。

配标准雨量计，传感方式：翻斗式。

采样高度：≥1.2m。采样桶直径: ≥30cm。采样桶体积：至少配置2个采样桶。

雨量记录仪

电子存储记录（至少可存储6个月的降雨数据）可记录降雨起止时间和降雨量。同时，记录仪可显示样品温度、日均温度和日总降水量。

梳状或旋转传感器

用梳状或旋转传感器时，可以分辨降水强度，用户可以设定开盖时间，有效去除干扰。

设定关闭防尘盖时间

降水结束关闭防尘盖时间可用户设定。

开关盖动作时间: ≤10秒。降水结束关闭时间: 1-20分钟内任意设定。

环境适应能力强

－40℃～50℃，环境相对湿度100%，9级风力以下，采用多项防雷电措施，确保全天候工作。

电源

交流供电AC220V，50Hz。整机功耗: 无降水状态2W；降水工作状态 100W。