ISC-8型降雨采样器

ISC-8型降雨采样器是一款全天候的采雨设备，用于降雨分时采集。

采用多点感应，藕合式脉冲传感器，能准确感应降雨的发生，抗干扰能力强，极大提高主机的稳定性；标准配备一只10L降水采样桶；开关盖采用双臂四联杆结构，动作可靠，柔性密封，确保采样桶内样品无污染；具有降尘采集和保存功能。

可供环保、水文、水利、军事、科研、教育等部门对大气降水、降尘的常规监测和科研要求。

技术优势

主机

不锈钢制造，采样桶内含防污染保护层。

传感器

采用多点感应，藕合式脉冲传感器，能准确感应降雨的发生，抗干扰能力强，极大提高主机的稳定性。

芯片

主机采用韩国三星中央处理芯片，运转速度快，工作温度范围宽。

自动采集

采集降雨样器，连续自动采集，既可采集降雨样品，又可采集大气干沉降。

自动操作

采样器在下雨时自动打开，雨停时自动关闭。自动关机：2℃以下自动关机（选配）。

储存信息量大

可以储存255条降雨的起、止时间及降雨的总时间。

断电保护

断电保护功能，避免数据丢失。

任意设定时间

雨停关盖延迟时间：0～99分钟可以任意设定。开关盖动作时间：< 10秒。

防雷电

采用多项防雷电措施，确保全天候工作。

配标准雨量计

降雨降尘收集器直径：200mm。降雨感应器灵敏度：> 0.2mm/h。

集水桶最大容量：10L。重量：30kg。电源：220V/50Hz。最大功率：40w。

工作环境

-40℃-50℃,环境相对湿度100%，9级风力以下。