HB6040紫外吸收烟气监测系统

HB6040紫外吸收烟气监测系统是一款适用于监测氧气、二氧化硫、一氧化氮、氨气的烟气监测系统，实现参数的备份、烟气测量的优化、标定流程的优化、工况测量操作的优化、整套从取谱到标定流程完成的优化 ；体积小，重量轻，数据稳定，使用寿命长，无需频繁标定；结构简单，安装方便，参数“保真”，能高效去除水对SO2、NO、NH3吸收干扰，数据更真实，运算速度高、功能强大，数据量大，数据保存周期长；使用目前最先进的实用化监测技术，解决电化学传感器无法解决的交叉干扰问题。

技术优势

体积小、重量轻、携带方便

直接测试烟气中的NO、NO2，无需钼转换；原位检测烟气回流设计，解决烟道高负压问题

内置烟尘刚玉过滤器，减少烟尘对测量结果影响

恒流采样，保证测量气室压力恒定，进行压力和温度修正

SO2、NO、NO2、NH3、H2S、CS2监测采用差分吸收算法，测量精度高

全程加热气化原位检测模式，完全去除水分对SO2、NH3、NO2吸收干扰

设定高低量程选择，测试结果以质量比和体积比浓度表示，并具备自由转

功能（ppm与mg/m3转换）；NOx测试结果自动计算为以NO2计

紫外烟气原位检测器自带锥形橡胶塞，解决伸入烟道时采样烟道口密封问题

大型数据通讯软件，实现数据库备份与还原，可将历年每次监测数据存档备查

设置参数记忆，故障自动保护，机器参数软件标定

嵌入式单板机，Windows7操作界面，动态显示气体吸收曲线

较之NDIR及FTIR，无需40分钟预热时间，减少现场工作时间

较之电化学仪器，无使用寿命限制，无需每次标定，大大降低测试成本

与电化学传感器相比，无信号衰减，无气体相互干扰，大大减少测量误差

添加防静电拉环，避免现场静电干扰；在线与瞬时测量、标准与快速测量方式任选

直接测量烟气中的O2、Ts、Pt、Pd、Qsnd（可选）

适用范围

特别适合高CO、高湿度、低SO2、低NOx、氨逃逸烟气成分分析；超低排放烟气CEMS验收、标定、校准;各类脱硫脱硝设备效率的测定；烟道、管道排气参数的测定；烟气含氧量、空气过剩系数的测定；管道、烟道含湿量的准确测定；各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、NH3、CO、H2S、CS2排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。